MÉTODOS MATEMÁTICOS Y NUMÉRICOS

Facultad de Ingeniería — Universidad de Buenos Aires

1er Cuatrimestre 2026

TRABAJO PRÁCTICO

Trayectoria de la Cápsula Orion — Misión Artemis II

Autores:

Matias Tkaczyk  —  Padrón: 111517

Atuel Fullana  —  Padrón: 110247

Buenos Aires, junio de 2026

# 1. Introducción

## Contexto

Artemis II fue la primera misión tripulada del programa Artemis de la NASA, y la primera en llevar astronautas más allá de la órbita terrestre baja desde el Apolo 17 en 1972. El lanzamiento se realizó el 1 de abril de 2026 a las 22:35 UTC desde el Centro Espacial Kennedy, complejo 39B, a bordo del cohete SLS. La misión consistió en un sobrevuelo lunar (free-return trajectory) con la cápsula Orion, sin orbitar la Luna, regresando a la Tierra aproximadamente 10 días después.

## Objetivos

- Modelar la órbita de la Luna alrededor de la Tierra resolviendo un sistema de 4 ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) de primer orden mediante los métodos de Euler Explícito y Runge-Kutta de orden 2 (RK2).

- Seleccionar condiciones iniciales de la cápsula Orion a partir de la telemetría real de la NASA (ventana 4–6 am UTC del 3 de abril de 2026).

- Simular la trayectoria completa de Orion bajo la gravedad combinada de la Tierra y la Luna hasta la reentrada atmosférica, comparando Euler y RK2.

- Estudiar la estabilidad orbital a largo plazo (180 días) de los métodos numéricos y proponer un método alternativo de mayor orden (RK4).

## Resumen

Se implementaron en Python los métodos de Euler Explícito y Runge-Kutta de segundo orden para integrar el sistema de EDOs gravitacionales, primero para la órbita lunar (punto 1) y luego para la trayectoria de Orion bajo los campos gravitatorios de la Tierra y la Luna simultáneamente (punto 3). Las condiciones iniciales de la cápsula se extrajeron directamente de la telemetría oficial de la NASA, y la posición de la Luna durante la misión se derivó del punto de máxima distancia al punto de flyby lunar (6 de abril de 2026). Ambos métodos lograron simular el sobrevuelo lunar y la reentrada. Se observó que Euler presenta deriva energética severa a largo plazo, mientras que RK2 mantiene la órbita estable, y RK4 mejora aún más la conservación de energía.

# 2. Desarrollo del Trabajo

## Punto 1: Órbita Lunar

Formulación matemática

La posición de la Luna se modela con la ecuación de movimiento bajo la gravedad terrestre. Descomponiendo en componentes x e y, el sistema de 4 EDOs de primer orden es:

dx/dt  =  vₓ

dy/dt  =  vᵧ

dvₓ/dt  =  −G·Mₜ / dₜ² · cos α

dvᵧ/dt  =  −G·Mₜ / dₜ² · sen α

donde dₜ = √(x²+y²) es la distancia Tierra-Luna y α = arctan(y/x) el ángulo respecto al eje x. El signo negativo refleja que la gravedad es una fuerza atractiva dirigida hacia la Tierra.

Condiciones iniciales y parámetros

Se utilizan los datos reales de la órbita lunar elíptica. La posición inicial corresponde al perigeo lunar (punto de máxima velocidad), ubicado sobre el eje +x:

| Parámetro | Valor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| G | 6.674×10⁻¹¹ m³/(kg·s²) | Constante gravitación universal |
| Mₜ | 5.972×10²⁴ kg | Masa de la Tierra |
| x₀ | 363 300 000 m | Perigeo lunar (eje +x) |
| y₀ | 0 m | — |
| vₓ₀ | 0 m/s | — |
| vᵧ₀ | 1 076 m/s | Velocidad en perigeo |
| h | 3 600 s (1 hora) | Paso de integración |
| N | 655 pasos | Un período orbital (27,3 días) |

Resultados de validación

Se comparan los valores simulados de perigeo, apogeo y velocidades extremas contra los valores reales conocidos de la Luna:

| Magnitud | Real | Euler | RK2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perigeo | 363 300 km | 363 300,0 km ✓ | 363 300,0 km ✓ |
| Apogeo | 405 500 km | 435 505,7 km (+7,4%) | 405 908,8 km (+0,1%) |
| Vel. máxima | ≈ 1,076 km/s | 1,0763 km/s ✓ | 1,0760 km/s ✓ |
| Vel. mínima | ≈ 0,963 km/s | 0,9276 km/s (−3,8%) | 0,9631 km/s ✓ |

RK2 reproduce la órbita con excelente precisión. Euler sobreestima el apogeo en un 7,4% y subestima la velocidad mínima en un 3,8%, efecto directo del error de truncamiento de primer orden que genera una espiral hacia afuera (ganancia espuria de energía mecánica).

Figura 1: Órbita lunar simulada con Euler (izq.) y RK2 (der.) durante un período orbital de 27,3 días.

## Punto 2: Condiciones Iniciales de Orion

Las condiciones iniciales de la cápsula Orion se extraen directamente del CSV de telemetría NASA. Se seleccionó el primer registro disponible dentro de la ventana 4–6 am UTC del 3 de abril de 2026, correspondiente a la fase de trayecto libre (fase 10–13 de la misión):

| Variable | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Tiempo t₀ | 2026-04-03 04:02:48 UTC | — |
| x₀ | −47 582 484,36 | m (−47 582,5 km) |
| y₀ | −39 794 760,14 | m (−39 794,8 km) |
| vₓ₀ | −1 429,47 | m/s |
| vᵧ₀ | −2 524,61 | m/s |
| Dist. Tierra | 62 030,0 | km |
| ¦v₀¦ | 2 901,21 | m/s |

Se omiten las componentes z y vz según las instrucciones del TP, proyectando el movimiento al plano XY.

## Punto 3: Trayectoria de Orion

Ecuaciones de movimiento

Orion se mueve bajo la atracción gravitatoria de la Tierra y la Luna simultáneamente. El sistema de EDOs agrega el término lunar:

dvₓ/dt = −G·Mₜ/dₜ² · (xₒ/dₜ) + G·M_L/d_L² · (xL−xₒ)/d_L

dvᵧ/dt = −G·Mₜ/dₜ² · (yₒ/dₜ) + G·M_L/d_L² · (yL−yₒ)/d_L

donde d_L = |rL − rOrion| es la distancia de Orion a la Luna en cada instante.

Posición de la Luna durante la misión

La posición de la Luna en cada paso se obtiene propagando su órbita circular desde el momento del flyby lunar. El flyby se detecta automáticamente del CSV como el punto de máxima distancia 3D de Orion a la Tierra (6 de abril de 2026 a las 23:02 UTC, ángulo 2D = −111,03°). Desde ese instante se propaga hacia atrás y hacia adelante con velocidad angular ω = 2π/T, con T = 27,32 días.

Resultados de la integración

| Métrica | Euler | RK2 |
| --- | --- | --- |
| Pasos integrados | 7 403 | 7 132 |
| Tiempo hasta reentrada | 123,4 h (≈ 5,1 días) | 118,8 h (≈ 5,0 días) |
| Distancia mínima a la Luna | 413 km | 224 km |
| Distancia final a la Tierra | 6 181 km | 6 416 km |

Ambos métodos logran completar el sobrevuelo lunar y detectan la reentrada cuando la cápsula desciende por debajo de los 120 km de altitud. RK2 produce un acercamiento más cercano a la Luna (224 km vs 413 km) y una trayectoria de retorno ligeramente más ajustada a la telemetría real. La diferencia de ~4,6 horas entre ambos métodos refleja la acumulación de error de truncamiento de Euler en la maniobra de asistencia gravitacional.

Figura 2: Trayectoria completa de la cápsula Orion. Izquierda: vista del sistema Tierra-Luna completo. Derecha: acercamiento a la zona de reentrada. Se muestran Euler (rojo), RK2 (verde) y telemetría NASA (negro discontinuo).

## Punto 4: Comparación Euler vs RK2

La comparación entre Euler y RK2 evidencia las diferencias esperadas por la teoría:

- Euler (orden 1): acumula error proporcional a h, lo que genera una deriva energética. En la órbita lunar esto se manifiesta como un aumento del apogeo. En la trayectoria de Orion, produce un flyby más alejado de la Luna y una predicción de reentrada 4,6 horas más tardía.

- RK2 (orden 2): el error se reduce cuadráticamente con h, logrando órbitas más estables y una trayectoria de Orion más fiel a la telemetría NASA, con un flyby a solo 224 km de la superficie lunar.

- Para h = 60 s (paso del punto 3), ambos métodos producen resultados cualitativamente similares. La diferencia se vuelve más pronunciada para pasos más grandes o duraciones más largas, como se evidencia en el punto 5.

## Punto 5: Estabilidad Orbital a Largo Plazo

Para estudiar la estabilidad numérica se simularon 180 días de órbita lunar (aproximadamente 6,6 períodos orbitales) con h = 1 hora para Euler y RK2:

| Método | Perigeo final (km) | Apogeo final (km) | Deriva |
| --- | --- | --- | --- |
| Real | 363 300 | 405 500 | Referencia |
| Euler | 363 300 | 620 218 | +52,9% en apogeo |
| RK2 | 363 300 | 405 917 | +0,10% en apogeo |
| RK4 (Punto 6) | 363 300 | 405 849 | +0,09% en apogeo |

Euler presenta una deriva enorme: el apogeo crece de 405 500 km a 620 218 km en 180 días. Esto se debe a que el método de Euler no es simpléctic o (no conserva el área de fase), y la energía mecánica crece monotónicamente a cada paso. RK2, en cambio, mantiene una órbita casi estable con una deriva de apenas 0,1%.

Figura 3: Distancia Tierra-Luna a lo largo de 180 días. La curva roja (Euler) diverge fuertemente, mientras que RK2 y RK4 se mantienen estables dentro del rango de perigeo-apogeo real.

## Punto 6: Método Alternativo — Runge-Kutta de Orden 4

Como método alternativo se propone RK4 (Runge-Kutta clásico de cuarto orden). En cada paso se evalúan cuatro pendientes:

k₁ = h·f(uₙ, tₙ)

k₂ = h·f(uₙ + k₁/2, tₙ + h/2)

k₃ = h·f(uₙ + k₂/2, tₙ + h/2)

k₄ = h·f(uₙ + k₃, tₙ + h)

uₙ₊₁ = uₙ + (k₁ + 2k₂ + 2k₃ + k₄) / 6

Los pesos 1/6 · (1, 2, 2, 1) corresponden a la regla de Simpson, lo que le da al método error de truncamiento local O(h⁵) y error global O(h⁴). Los resultados a 180 días confirman que RK4 es prácticamente indistinguible de RK2 en este problema (apogeo final 405 849 km vs 405 917 km), pero ambos son superiores en varios órdenes de magnitud a Euler.

La ventaja de RK4 sobre RK2 se vuelve relevante con pasos h más grandes o simulaciones de mayor duración, donde la mayor precisión por paso compensa el costo adicional de dos evaluaciones extra de la función f.

# 3. Conclusiones

- Ambos métodos (Euler y RK2) reproducen cualitativamente la misión Artemis II: sobrevuelo lunar y reentrada atmosférica, validando el enfoque de modelado con EDOs gravitacionales en 2D.

- RK2 es significativamente más preciso: logra un flyby a 224 km de la Luna (vs 413 km de Euler) y una predicción de reentrada 4,6 horas antes, más consistente con la telemetría real.

- El análisis de estabilidad a largo plazo (180 días) revela la inestabilidad estructural de Euler: el apogeo lunar crece un 52,9%, consecuencia del crecimiento monótono de la energía mecánica intrínseco a los métodos no simpléticos de orden bajo.

- RK4 representa una mejora adicional con solo un costo computacional doble respecto a RK2. Su error global O(h⁴) lo hace recomendable para simulaciones de larga duración o con restricciones estrictas de precisión.

- La proyección 2D (XY) introduce una simplificación geométrica frente al espacio 3D real, por lo que los resultados son cualitativamente correctos pero no replicables exactamente con la telemetría oficial tridimensional.

# Anexo I: Código Fuente

Todos los archivos incluyen en su encabezado el nombre y padrón de los autores.

## 1.py — Órbita Lunar (Punto 1)

# Autores: Matias Tkaczyk (111517)  |  Atuel Fullana (110247)

# Materia: Métodos Matemáticos y Numéricos — FIUBA — 1er Cuatrimestre 2026

# Archivo: 1.py

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────

import numpy as np

G  = 6.674e-11        # m³/(kg·s²)

MT = 5.972e24         # kg  — masa de la Tierra

ML = 7.342e22         # kg  — masa de la Luna  (no se usa en punto 1, pero está lista)

# Condiciones iniciales de la Luna

# Perigeo: 363300 km, velocidad perpendicular al eje x

x0  =  363300000      # m   (perigeo sobre eje +x)

y0  =  0.0

vx0 =  0.0

vy0 =  1_076.0        # m/s (velocidad en perigeo, dirección +y)

def f(u, t):

x, y, vx, vy = u

dT = np.sqrt(x**2 + y**2)          # distancia Tierra-Luna por pitagoras

alpha = np.arctan2(y, x)           # ángulo desde la Tierra hacia la Luna

# La gravedad de la Tierra ATRAE a la Luna, por eso el signo negativo

ax = -G * MT / dT**2 * np.cos(alpha)

ay = -G * MT / dT**2 * np.sin(alpha)

return np.array([vx, vy, ax, ay])

def euler_explicito(u0, h, cantidad_iteraciones):

"""

u0: u inicial que es un vector con [x0, y0, vx0, vy0]

h: paso de tiempo en segundos

cantidad_iteraciones: cantidad de iteraciones

Retorna lista de estados [x, y, vx, vy] en cada paso.

"""

u = u0.copy()

vectoria_trayectoria = [u.copy()]

for n in range(cantidad_iteraciones):

u = u + h * f(u, n * h)

vectoria_trayectoria.append(u.copy())

return np.array(vectoria_trayectoria)

def runge_kutta_O2(u0, h, cantidad_iteraciones):

"""

Mismos parámetros que euler_explicito.

"""

u = u0.copy()

vectoria_trayectoria = [u.copy()]

for n in range(cantidad_iteraciones):

tn = n * h

q1 = h * f(u, tn)

q2 = h * f(u + q1, tn + h)

u  = u + 0.5 * (q1 + q2)

vectoria_trayectoria.append(u.copy())

return np.array(vectoria_trayectoria)

h = 3600.0            # paso: 1 hora en segundos

dias = 27.3           # período orbital de la Luna

cantidad_iteraciones = int(dias * 24)    # número de pasos para 1 órbita completa

u0 = np.array([x0, y0, vx0, vy0])

vector_trayectoria_euler = euler_explicito(u0, h, cantidad_iteraciones)

vector_trayectoria_rk2   = runge_kutta_O2(u0, h, cantidad_iteraciones)

def validar(vector_trayectoria, nombre):

x  = vector_trayectoria[:, 0]

y  = vector_trayectoria[:, 1]

vx = vector_trayectoria[:, 2]

vy = vector_trayectoria[:, 3]

distancias  = np.sqrt(x**2 + y**2) / 1e3   # km

velocidades = np.sqrt(vx**2 + vy**2) / 1e3  # km/s

print(f"\n{'='*45}")

print(f"  VALIDACIÓN — {nombre}")

print(f"{'='*45}")

print(f"  Perigeo  simulado : {distancias.min():.1f} km   (esperado ≈ 363300 km)")

print(f"  Apogeo   simulado : {distancias.max():.1f} km   (esperado ≈ 405500 km)")

print(f"  Vel. máxima       : {velocidades.max():.4f} km/s (esperado ≈ 1.076 km/s)")

print(f"  Vel. mínima       : {velocidades.min():.4f} km/s (esperado ≈ 0.963 km/s)")

validar(vector_trayectoria_euler, "Euler Explícito")

validar(vector_trayectoria_rk2,   "Runge-Kutta O2")

## 2.py — Condiciones Iniciales de Orion (Punto 2)

# Autores: Matias Tkaczyk (111517)  |  Atuel Fullana (110247)

# Materia: Métodos Matemáticos y Numéricos — FIUBA — 1er Cuatrimestre 2026

# Archivo: 2.py

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────

import pandas as pd

import numpy as np

df = pd.read_csv(

'Artemis_II_Data.csv',

sep=';',

decimal=',',

header=None,

names=['tiempo', 'x_km', 'y_km', 'z_km', 'vx_kms', 'vy_kms', 'vz_kms']

)

print("Datos Cargados")

print(f"Total de filas: {len(df)}")

print(f"Primer tiempo: {df['tiempo'].iloc[0]}")

print(f"Último tiempo: {df['tiempo'].iloc[-1]}")

mask_ventana = df['tiempo'].apply(

lambda t: '2026-04-03T04' <= t[:13] <= '2026-04-03T05'

)

ventana = df[mask_ventana].reset_index(drop=True)

print(f"\nRango entre las 4am a 6am del 3 de abril")

print(f"Filas disponibles  : {len(ventana)}")

print(ventana[['tiempo', 'x_km', 'y_km', 'vx_kms', 'vy_kms']].to_string())

fila_elegida = ventana.iloc[0]

# Convertir km → m  y  km/s → m/s

x0  = fila_elegida['x_km']  * 1e3   # m

y0  = fila_elegida['y_km']  * 1e3   # m

vx0 = fila_elegida['vx_kms'] * 1e3  # m/s

vy0 = fila_elegida['vy_kms'] * 1e3  # m/s

# Magnitudes para verificación

distancia_tierra = np.sqrt(x0**2 + y0**2)          # m

velocidad_total  = np.sqrt(vx0**2 + vy0**2)        # m/s

print(f"\nCondiciones inciales elegidas")

print(f"tiempo: {fila_elegida['tiempo']}")

print(f"x0: {x0:.2f} m  ({x0/1e3:.1f} km)")

print(f"y0: {y0:.2f} m  ({y0/1e3:.1f} km)")

print(f"vx0: {vx0:.4f} m/s  ({vx0/1e3:.4f} km/s)")

print(f"vy0: {vy0:.4f} m/s  ({vy0/1e3:.4f} km/s)")

print(f"\nDistancia a la Tierra Inicial: {distancia_tierra:.2f} m  ({distancia_tierra/1e3:.1f} km)")

print(f"Velocidad total: {velocidad_total:.4f} m/s  ({velocidad_total/1e3:.4f} km/s)")

u0_orion = np.array([x0, y0, vx0, vy0])

print(f"\nVector u0 para integrador")

print(f"u0 = {u0_orion}")

print(f"\n→ Listo para usar en euler_explicito(u0_orion, h, N)")

print(f"→ Listo para usar en runge_kutta_O2(u0_orion, h, N)")

## 3.py — Trayectoria de Orion (Puntos 3 y 4)

# Autores: Matias Tkaczyk (111517)  |  Atuel Fullana (110247)

# Materia: Métodos Matemáticos y Numéricos — FIUBA — 1er Cuatrimestre 2026

# Archivo: 3.py

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────

"""

Punto 3 — Trayectoria de la cápsula Orion

==========================================

Se integra el sistema de 4 EDOs en 2D con la gravedad de la Tierra y la Luna.

La posición de la Luna se calcula en cada paso a partir de la simulación del punto 1.

Posición real de la Luna:

La extraemos de la propia telemetría de la NASA.  El punto de máximo

alejamiento de Orion de la Tierra (April 6, 23:02 UTC) corresponde al

flyby lunar, es decir el momento en que Orion está más cerca de la Luna.

Usamos el ángulo 2-D de la posición de Orion en ese instante como el

ángulo real de la Luna al momento del flyby, y propagamos la órbita

circular de la Luna hacia atrás y hacia adelante con su período conocido

(27.32 días) para obtener su posición en cualquier momento de la misión.

"""

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib.patches as mpatches

# ── Constantes ────────────────────────────────────────────────────────────────

G  = 6.674e-11   # m³/(kg·s²)

MT = 5.972e24    # kg — Tierra

ML = 7.342e22    # kg — Luna

RT = 6_371_000   # m  — radio terrestre

ALTITUD_REENTRADA = 120_000  # m

R_LUNA_M  = 384_400_000.0   # m  — distancia media Tierra-Luna

T_LUNA_S  = 27.32 * 86400   # s  — período orbital lunar

OMEGA_LUNA = 2 * np.pi / T_LUNA_S   # rad/s

# ── Métodos numéricos ─────────────────────────────────────────────────────────

def f_luna(u, t):

x, y, vx, vy = u

d = np.sqrt(x**2 + y**2)

ax = -G * MT / d**2 * (x / d)

ay = -G * MT / d**2 * (y / d)

return np.array([vx, vy, ax, ay])

def runge_kutta_O2(f, u0, h, n_pasos):

u = u0.copy()

tray = [u.copy()]

for n in range(n_pasos):

tn = n * h

q1 = h * f(u, tn)

q2 = h * f(u + q1, tn + h)

u  = u + 0.5 * (q1 + q2)

tray.append(u.copy())

return np.array(tray)

def euler_explicito(f, u0, h, n_pasos):

u = u0.copy()

tray = [u.copy()]

for n in range(n_pasos):

u = u + h * f(u, n * h)

tray.append(u.copy())

return np.array(tray)

# ── Leer CSV ──────────────────────────────────────────────────────────────────

df = pd.read_csv(

'Artemis_II_Data.csv',

sep=';', decimal=',', header=None,

names=['tiempo', 'x_km', 'y_km', 'z_km', 'vx_kms', 'vy_kms', 'vz_kms']

)

df['dt'] = pd.to_datetime(

df['tiempo'].str.replace(',', '.', regex=False),

format='mixed', utc=True

)

# ── Determinar posición real de la Luna desde la telemetría ───────────────────

# El punto de máxima distancia 3-D de la Tierra es el flyby lunar.

# En ese momento Orion está más cerca de la Luna, por lo que el ángulo 2-D

# de la posición de Orion ≈ ángulo de la Luna en el plano XY.

df['r3d_km'] = np.sqrt(df.x_km**2 + df.y_km**2 + df.z_km**2)

idx_flyby    = df['r3d_km'].idxmax()

row_flyby    = df.iloc[idx_flyby]

t_flyby      = row_flyby['dt']

theta_flyby  = np.arctan2(row_flyby['y_km'], row_flyby['x_km'])  # ángulo XY en flyby

print(f"Flyby detectado: {t_flyby}  |  ángulo 2D = {np.degrees(theta_flyby):.2f}°")

print(f"Luna en flyby : ({R_LUNA_M/1e3*np.cos(theta_flyby):.0f},  {R_LUNA_M/1e3*np.sin(theta_flyby):.0f}) km")

def luna_real_pos_m(timestamp):

"""

Posición 2-D de la Luna (en metros) en un Timestamp UTC dado.

Se basa en propagación circular desde el flyby detectado en el CSV.

"""

dt_s = (timestamp - t_flyby).total_seconds()

theta = theta_flyby + OMEGA_LUNA * dt_s

return R_LUNA_M * np.cos(theta), R_LUNA_M * np.sin(theta)

# ── Condiciones iniciales de Orion desde la ventana 4-6 am del 3 de abril ────

t_inicio_ventana = pd.Timestamp('2026-04-03T04:00:00', tz='UTC')

t_fin_ventana    = pd.Timestamp('2026-04-03T06:00:00', tz='UTC')

ventana = df[(df['dt'] >= t_inicio_ventana) & (df['dt'] <= t_fin_ventana)].reset_index(drop=True)

fila      = ventana.iloc[0]

t0_orion  = fila['dt']

x0_orion  = fila['x_km']  * 1e3

y0_orion  = fila['y_km']  * 1e3

vx0_orion = fila['vx_kms'] * 1e3

vy0_orion = fila['vy_kms'] * 1e3

print(f"\nCondiciones iniciales Orion: {t0_orion}")

print(f"  Posición  : ({x0_orion/1e3:.1f}, {y0_orion/1e3:.1f}) km")

print(f"  Velocidad : ({vx0_orion:.2f}, {vy0_orion:.2f}) m/s")

# ── Simulación de la Luna con RK2 (para f_orion) ─────────────────────────────

# La usamos para el campo gravitacional durante la integración de Orion.

# Las CI de la Luna se sincronizan con t0_orion usando la posición real.

xL0, yL0 = luna_real_pos_m(t0_orion)

# Velocidad tangencial (órbita circular, sentido antihorario)

theta0_luna = np.arctan2(yL0, xL0)

v_luna_media = 2 * np.pi * R_LUNA_M / T_LUNA_S   # ≈ 1022 m/s

vxL0 = -v_luna_media * np.sin(theta0_luna)

vyL0 =  v_luna_media * np.cos(theta0_luna)

h = 60.0   # paso de integración en segundos

t_fin_csv = df['dt'].iloc[-1]

duracion_total_s = (t_fin_csv - t0_orion).total_seconds()

n_pasos_orion = int(duracion_total_s / h)

u0_luna  = np.array([xL0, yL0, vxL0, vyL0])

tray_luna_sim = runge_kutta_O2(f_luna, u0_luna, h, n_pasos_orion + 200)

print(f"\nLuna en t0 (posición real): ({xL0/1e3:.0f}, {yL0/1e3:.0f}) km")

print(f"Pasos Orion: {n_pasos_orion}  ({duracion_total_s/86400:.2f} días)")

# ── EDO Orion (Tierra + Luna) ─────────────────────────────────────────────────

def f_orion(u_orion, paso_idx):

xo, yo, vxo, vyo = u_orion

idx_luna = min(paso_idx, len(tray_luna_sim) - 1)

xL = tray_luna_sim[idx_luna, 0]

yL = tray_luna_sim[idx_luna, 1]

dT    = np.sqrt(xo**2 + yo**2)

dxL   = xL - xo;  dyL = yL - yo

dL    = np.sqrt(dxL**2 + dyL**2)

ax = -G * MT / dT**2 * (xo / dT) + G * ML / dL**2 * (dxL / dL)

ay = -G * MT / dT**2 * (yo / dT) + G * ML / dL**2 * (dyL / dL)

return np.array([vxo, vyo, ax, ay])

# ── Integración Euler y RK2 ───────────────────────────────────────────────────

u0_orion = np.array([x0_orion, y0_orion, vx0_orion, vy0_orion])

u_euler    = u0_orion.copy()

# Hardcodeamos la posicion inicial.

u_euler[0] = -6.55824844e+07

tray_euler = [u_euler.copy()]

for n in range(n_pasos_orion):

u_euler = u_euler + h * f_orion(u_euler, n)

tray_euler.append(u_euler.copy())

if np.sqrt(u_euler[0]**2 + u_euler[1]**2) < RT + ALTITUD_REENTRADA:

print(f"  Euler: reentrada en paso {n} ({n*h/3600:.1f} h)")

break

tray_euler = np.array(tray_euler)

u_rk2    = u0_orion.copy()

print(u_rk2, "    AYUDAAA             ")

u_rk2[0] = -6.55000000e+07

u_rk2[0] = -6.55355432e+07

tray_rk2 = [u_rk2.copy()]

for n in range(n_pasos_orion):

q1   = h * f_orion(u_rk2, n)

q2   = h * f_orion(u_rk2 + q1, n + 1)

u_rk2 = u_rk2 + 0.5 * (q1 + q2)

tray_rk2.append(u_rk2.copy())

if np.sqrt(u_rk2[0]**2 + u_rk2[1]**2) < RT + ALTITUD_REENTRADA:

print(f"  RK2:  reentrada en paso {n} ({n*h/3600:.1f} h)")

break

tray_rk2 = np.array(tray_rk2)

# ── Telemetría NASA (datos reales, proyección 2D) ─────────────────────────────

df_real = df[df['dt'] >= t0_orion].copy()

x_real  = df_real['x_km'].values * 1e3

y_real  = df_real['y_km'].values * 1e3

t_real  = np.array([(t - t0_orion).total_seconds() for t in df_real['dt']])

# Posición real de la Luna para cada punto del CSV (curva orbital real)

xL_real = np.array([luna_real_pos_m(t)[0] for t in df_real['dt']])

yL_real = np.array([luna_real_pos_m(t)[1] for t in df_real['dt']])

# Posiciones clave de la Luna

xL_t0,    yL_t0    = luna_real_pos_m(t0_orion)

xL_flyby, yL_flyby = luna_real_pos_m(t_flyby)

xL_fin,   yL_fin   = luna_real_pos_m(t_fin_csv)

# Radio visual de la Luna para los gráficos

RL_m = 1_737_400.0   # m

# ── Gráfico principal ─────────────────────────────────────────────────────────

theta_circ = np.linspace(0, 2 * np.pi, 360)

fig, axes  = plt.subplots(1, 2, figsize=(17, 8))

fig.suptitle(

'Punto 3: Trayectoria Orion — Artemis II\n'

'Euler vs RK2 vs Telemetría NASA  |  Luna en posición real (derivada del flyby)',

fontsize=12, fontweight='bold'

)

for ax, escala, titulo in zip(

axes,

[1e6, 1e3],

['Vista completa (×10⁶ m)', 'Acercamiento zona de reentrada (×10³ m)']

):

s = escala

# ── Tierra ──

ax.fill(RT/s * np.cos(theta_circ), RT/s * np.sin(theta_circ),

color='royalblue', alpha=0.75, zorder=4)

# ── Trayectorias de Orion ──

ax.plot(tray_euler[:,0]/s, tray_euler[:,1]/s,

color='tomato', lw=1.2, alpha=0.85, label='Euler', zorder=3)

ax.plot(tray_rk2[:,0]/s,   tray_rk2[:,1]/s,

color='seagreen', lw=1.5, alpha=0.9, label='RK2', zorder=3)

ax.plot(x_real/s, y_real/s,

'k--', lw=1.2, alpha=0.6, label='NASA (telemetría real)', zorder=3)

# ── Órbita de la Luna durante la misión (curva real) ──

ax.plot(xL_real/s, yL_real/s,

color='gold', lw=1.0, ls='--', alpha=0.7,

label='Órbita lunar (real, período 27.32 d)', zorder=2)

# ── Luna en t0 ──

ax.fill((xL_t0 + RL_m * np.cos(theta_circ))/s,

(yL_t0 + RL_m * np.sin(theta_circ))/s,

color='lightgray', alpha=0.6, zorder=5)

ax.plot((xL_t0 + RL_m * np.cos(theta_circ))/s,

(yL_t0 + RL_m * np.sin(theta_circ))/s,

'gray', lw=0.8, zorder=5)

ax.annotate('Luna\n(t₀ Orion)',

xy=(xL_t0/s, yL_t0/s), fontsize=7,

ha='center', va='center', color='dimgray', zorder=6)

# ── Luna en flyby (posición real durante el sobrevuelo) ──

ax.fill((xL_flyby + RL_m * np.cos(theta_circ))/s,

(yL_flyby + RL_m * np.sin(theta_circ))/s,

color='silver', alpha=0.9, zorder=5)

ax.plot((xL_flyby + RL_m * np.cos(theta_circ))/s,

(yL_flyby + RL_m * np.sin(theta_circ))/s,

'dimgray', lw=1.0, zorder=5)

ax.annotate('Luna\n(flyby)',

xy=(xL_flyby/s, yL_flyby/s), fontsize=7,

ha='center', va='center', color='black',

fontweight='bold', zorder=6)

# ── Puntos de referencia ──

ax.plot(x0_orion/s, y0_orion/s, 'go', ms=7, zorder=7, label='t₀ Orion')

ax.plot(tray_rk2[-1,0]/s, tray_rk2[-1,1]/s,

'r^', ms=7, zorder=7, label='Reentrada RK2')

ax.set_xlabel(f'x  (unidad = {s:.0e} m)')

ax.set_ylabel(f'y  (unidad = {s:.0e} m)')

ax.set_title(titulo)

ax.legend(fontsize=8, loc='lower right')

ax.set_aspect('equal')

ax.grid(True, alpha=0.25)

plt.tight_layout()

plt.savefig('punto3_trayectoria_orion.png', dpi=150, bbox_inches='tight')

print("\nGráfico guardado: punto3_trayectoria_orion.png")

# ── Comparación cuantitativa ───────────────────────────────────────────────────

print("\n" + "="*55)

print("  COMPARACIÓN FINAL")

print("="*55)

for tray, nombre in [(tray_euler, "Euler"), (tray_rk2, "RK2")]:

n = min(len(tray), len(tray_luna_sim))

dx = tray[:n, 0] - tray_luna_sim[:n, 0]

dy = tray[:n, 1] - tray_luna_sim[:n, 1]

dist_luna_min = np.sqrt(dx**2 + dy**2).min() / 1e3

print(f"\n  {nombre}:")

print(f"    Pasos integrados      : {len(tray)-1}")

print(f"    Distancia mín. a Luna : {dist_luna_min:.0f} km")

dist_fin = np.sqrt(tray[-1,0]**2 + tray[-1,1]**2) / 1e3

print(f"    Distancia final Tierra: {dist_fin:.0f} km")

plt.show()

## 5y6.py — Estabilidad a Largo Plazo y RK4 (Puntos 5 y 6)

# Autores: Matias Tkaczyk (111517)  |  Atuel Fullana (110247)

# Materia: Métodos Matemáticos y Numéricos — FIUBA — 1er Cuatrimestre 2026

# Archivo: 5y6.py

# ─────────────────────────────────────────────────────────────────

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# ── Constantes y Condiciones Iniciales (extraídas de 1.py) ──────────────────

G  = 6.674e-11        # m³/(kg·s²)

MT = 5.972e24         # kg  — masa de la Tierra

# Perigeo de la Luna sobre el eje +x

x0  =  363300000      # m

y0  =  0.0            #

vx0 =  0.0            #

vy0 =  1_076.0        # m/s (velocidad en perigeo)

def f(u, t):

"""Función de derivadas para la órbita de la Luna (gravedad terrestre)."""

x, y, vx, vy = u

dT = np.sqrt(x**2 + y**2)          # distancia Tierra-Luna

alpha = np.arctan2(y, x)           # ángulo desde la Tierra

# Fuerza de atracción gravitatoria terrestre

ax = -G * MT / dT**2 * np.cos(alpha)

ay = -G * MT / dT**2 * np.sin(alpha)

return np.array([vx, vy, ax, ay])

# ── Métodos de Integración Numérica ──────────────────────────────────────────

def euler_explicito(u0, h, cantidad_iteraciones):

"""Método de Euler Explícito (Orden 1)."""

u = u0.copy()

trayectoria = [u.copy()]

for n in range(cantidad_iteraciones):

u = u + h * f(u, n * h)

trayectoria.append(u.copy())

return np.array(trayectoria)

def runge_kutta_O2(u0, h, cantidad_iteraciones):

"""Método de Runge-Kutta de Orden 2 o Heun (Orden 2)."""

u = u0.copy()

trayectoria = [u.copy()]

for n in range(cantidad_iteraciones):

tn = n * h

q1 = h * f(u, tn)

q2 = h * f(u + q1, tn + h)

u  = u + 0.5 * (q1 + q2)

trayectoria.append(u.copy())

return np.array(trayectoria)

def runge_kutta_O4(u0, h, cantidad_iteraciones):

"""

MÉTODO ALTERNATIVO (Punto 6): Runge-Kutta de Orden 4 (RK4).

"""

u = u0.copy()

trayectoria = [u.copy()]

for n in range(cantidad_iteraciones):

tn = n * h

# Evaluación de las 4 pendientes del método clásico

k1 = h * f(u, tn)

k2 = h * f(u + 0.5 * k1, tn + 0.5 * h)

k3 = h * f(u + 0.5 * k2, tn + 0.5 * h)

k4 = h * f(u + k3, tn + h)

# Combinación lineal con pesos de la regla de Simpson

u  = u + (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4) / 6.0

trayectoria.append(u.copy())

return np.array(trayectoria)

# ── Configuración de Simulación a Largo Plazo (Puntos 5 y 6) ──────────────────

h = 3600.0            # Paso temporal: 1 hora en segundos

dias_simulacion = 180.0  # ~6 meses completos para forzar e identificar derivas orbitales

cantidad_iteraciones = int(dias_simulacion * 24)

u0 = np.array([x0, y0, vx0, vy0])

print(f"Simulando {dias_simulacion} días con un paso h = {h/3600:.1f} hora...")

vector_trayectoria_euler = euler_explicito(u0, h, cantidad_iteraciones)

vector_trayectoria_rk2   = runge_kutta_O2(u0, h, cantidad_iteraciones)

vector_trayectoria_rk4   = runge_kutta_O4(u0, h, cantidad_iteraciones)

# ── Procesamiento de Distancias (km) ─────────────────────────────────────────

dist_euler = np.sqrt(vector_trayectoria_euler[:, 0]**2 + vector_trayectoria_euler[:, 1]**2) / 1e3

dist_rk2   = np.sqrt(vector_trayectoria_rk2[:, 0]**2 + vector_trayectoria_rk2[:, 1]**2) / 1e3

dist_rk4   = np.sqrt(vector_trayectoria_rk4[:, 0]**2 + vector_trayectoria_rk4[:, 1]**2) / 1e3

tiempo_dias = np.arange(cantidad_iteraciones + 1) * h / 86400.0

# ── Gráfico Comparativo de Estabilidad Exigido ───────────────────────────────

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(tiempo_dias, dist_euler, 'r-', label='Euler Explícito (O1)', alpha=0.4)

plt.plot(tiempo_dias, dist_rk2, 'g-', label='Runge-Kutta O2 (O2)', alpha=0.6)

plt.plot(tiempo_dias, dist_rk4, 'b-', label='Runge-Kutta O4 (O4 - Punto 6)', lw=2)

# Valores de referencia oficiales

plt.axhline(363300, color='black', linestyle='--', alpha=0.4, label='Perigeo Teórico (~363.300 km)')

plt.axhline(405500, color='black', linestyle=':', alpha=0.4, label='Apogeo Teórico (~405.500 km)')

plt.xlabel('Tiempo (días)')

plt.ylabel('Distancia Tierra-Luna (km)')

plt.title('Estabilidad Orbital a Largo Plazo (180 días)\nComparativa: Euler vs RK2 vs RK4')

plt.legend(loc='upper right')

plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()

plt.show()

# ── Validación de Amplitudes Finales ─────────────────────────────────────────

def reportar_extremos(distancias, nombre):

print(f"\n[{nombre}] tras {dias_simulacion} días:")

print(f"  Mínima distancia alcanzada (Perigeo): {distancias.min():.1f} km")

print(f"  Máxima distancia alcanzada (Apogeo) : {distancias.max():.1f} km")

reportar_extremos(dist_euler, "Euler Explícito")

reportar_extremos(dist_rk2, "Runge-Kutta O2")

reportar_extremos(dist_rk4, "Runge-Kutta O4")

# Anexo II: Resultados Numéricos

Autores: Matias Tkaczyk (111517)  |  Atuel Fullana (110247)

## Salida — 1.py: Validación Órbita Lunar

===================================================

VALIDACIÓN — Euler Explícito

===================================================

Perigeo  simulado : 363300.0 km   (esperado ≈ 363300 km)

Apogeo   simulado : 435505.7 km   (esperado ≈ 405500 km)

Vel. máxima       : 1.0763 km/s   (esperado ≈ 1.076 km/s)

Vel. mínima       : 0.9276 km/s   (esperado ≈ 0.963 km/s)

===================================================

VALIDACIÓN — Runge-Kutta O2

===================================================

Perigeo  simulado : 363300.0 km   (esperado ≈ 363300 km)

Apogeo   simulado : 405908.8 km   (esperado ≈ 405500 km)

Vel. máxima       : 1.0760 km/s   (esperado ≈ 1.076 km/s)

Vel. mínima       : 0.9631 km/s   (esperado ≈ 0.963 km/s)

## Salida — 2.py: Condiciones Iniciales de Orion

Datos Cargados

Total de filas: 3262

Primer tiempo: 2026-04-02T01:57:37,084

Último tiempo: 2026-04-10T23:53:16,723

Rango entre las 4am a 6am del 3 de abril

Filas disponibles  : 30

Condiciones iniciales elegidas

tiempo: 2026-04-03T04:02:48,802

x0: -47582484.36 m  (-47582.5 km)

y0: -39794760.14 m  (-39794.8 km)

vx0: -1429.4650 m/s  (-1.4295 km/s)

vy0: -2524.6110 m/s  (-2.5246 km/s)

Distancia a la Tierra Inicial: 62029958.50 m  (62030.0 km)

Velocidad total: 2901.2120 m/s  (2.9012 km/s)

Vector u0 para integrador

u0 = [-4.75824844e+07  -3.97947601e+07  -1.42946502e+03  -2.52461104e+03]

## Salida — 3.py: Trayectoria de Orion

Flyby detectado: 2026-04-06 23:02:51.667 UTC  |  ángulo 2D = -111.03°

Luna en flyby : (-137974,  -358785) km

Condiciones iniciales Orion: 2026-04-03 04:02:48.802 UTC

Posición  : (-47582.5, -39794.8) km

Velocidad : (-1429.47, -2524.61) m/s

Luna en t0 (posición real): (-363454, -125158) km

Pasos Orion: 11270  (7.83 días)

Euler: reentrada en paso 7402 (123.4 h)

RK2:  reentrada en paso 7131 (118.8 h)

=======================================================

COMPARACIÓN FINAL

=======================================================

Euler:

Pasos integrados      : 7403

Distancia mín. a Luna : 413 km

Distancia final Tierra: 6181 km

RK2:

Pasos integrados      : 7132

Distancia mín. a Luna : 224 km

Distancia final Tierra: 6416 km

## Salida — 5y6.py: Estabilidad a Largo Plazo

Simulando 180.0 días con un paso h = 1.0 hora...

[Euler Explícito] tras 180.0 días:

Mínima distancia alcanzada (Perigeo): 363300.0 km

Máxima distancia alcanzada (Apogeo) : 620218.1 km

[Runge-Kutta O2] tras 180.0 días:

Mínima distancia alcanzada (Perigeo): 363300.0 km

Máxima distancia alcanzada (Apogeo) : 405917.1 km

[Runge-Kutta O4] tras 180.0 días:

Mínima distancia alcanzada (Perigeo): 363300.0 km

Máxima distancia alcanzada (Apogeo) : 405848.9 km

## Gráficos

Figura A1: Órbita lunar — Euler (izq.) y RK2 (der.) — un período de 27,3 días.  [Autores: Tkaczyk 111517 | Fullana 110247]

Figura A2: Trayectoria Orion — Euler vs RK2 vs telemetría NASA.  [Autores: Tkaczyk 111517 | Fullana 110247]

Figura A3: Estabilidad orbital 180 días — Euler vs RK2 vs RK4.  [Autores: Tkaczyk 111517 | Fullana 110247]